城市轨道交通列车运行控制课程教案

| 授课时间 | 第2周 |  | 授课章节 | 项目1城市轨道交通列车运行控制系统概述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课时 | 2课时（90min） |  | 授课类型 | 理论课（√）实训课（）理实一体（） |  |
| 授课题目 | 工作任务1城市轨道交通的认知 工作任务2城市轨道交通列车运行控制系统认知 工作任务3城市轨道交通列车运行控制系统的发展历程 |  |  |  |  |
| 教学目标 | 【知识目标】 1.了解城市轨道交通的起源背景与国内外发展关键节点； 2.理解城市轨道交通7项核心技术特性、5大发展特点； 3.掌握列车运行控制系统的组成结构、分类标准及ATC系统选用原则； 4.掌握城市轨道交通5大自动化子系统的核心功能； 5.掌握列车运行控制系统的发展历程及各阶段核心技术特征。 【能力目标】 1.能够结合城市轨道交通线路运量特点，初步判断适配的ATC系统类型； 2.能够系统梳理列控系统发展脉络，分析不同阶段技术差异； 3.能够结合案例分析列控系统与城市轨道交通行车安全的内在关联。 【思政育人目标】 1.结合我国列车运行控制系统自主化发展的重大成就，厚植家国情怀，增强民族自豪感与职业认同感，树立技术报国的职业理念； 2.通过安全案例教学，渗透“安全第一、生命至上”的职业底线要求，培育严谨细致、精益求精的工匠精神； 3.通过分组研讨等教学环节，培育集体荣誉感与团队合作精神，树立正确的学习态度与职业价值观。 |  |  |  |  |
| 教学重难点 | 教学重点： 1.城市轨道交通7项技术特性、5大发展特点及国内外发展关键节点； 2.列车运行控制系统的组成、分类及ATC系统选用原则； 3.城市轨道交通5大自动化子系统的核心功能； 4.列车运行控制系统的国内外发展阶段及我国自主化技术突破成果。 教学难点： 1.列车运行控制系统的技术演进逻辑及不同发展阶段的技术差异； 2.列车运行控制系统与其他自动化子系统的协同工作机制； 3.专业知识与思政元素的无痕融合。 |  |  |  |  |
| 教学方法 | 采用“岗课赛证”融合导向的多元化教学方法，具体包括讲授法、案例分析法、任务驱动法、问答法及多元评价法，兼顾专业知识传授、岗位能力培养与职业素养培育。 |  |  |  |  |
| 教学用具 | 1.硬件设备：多媒体机房、计算机、投影仪、黑板、粉笔/白板笔； 2.教学素材：PPT教学课件、日本JR福知山线脱轨事故相关案例素材； 3.学习资料：专业教材、教学任务单、课堂评价单、制式匹配练习表。 |  |  |  |  |
| 教学设计 | 本课程采用“教学做一体”教学模式，课前布置学生自主预习城市轨道交通列控系统的基础知识，初步了解系统组成与应用领域并梳理疑问；课中按照考勤（2min）→课程复习（3min）→新课预热（7min）→任务引入（5min）→传授新知（48min）→任务实施（20min）→任务总结（3min）→作业布置（2min）组织教学，通过日本JR福知山线脱轨事故案例导入任务，精讲列控系统基本概念、系统组成、分类标准与发展历程，教师现场演示系统架构图绘制与制式匹配方法，组织学生同步实操练习，并通过成果展示、教师集中纠错的方式攻克教学重难点，规范学生专业思维；课后布置实训作业，巩固列控系统基础知识，强化学生标准化认知与自查纠错能力，实现理论知识与岗位实操能力的有效衔接。 |  |  |  |  |
| 板书设计 | 标题：项目1 城市轨道交通列车运行控制系统概述 一、城轨认知 （1）发展：起源→国外四阶段→国内（1969北京地铁→领跑世界） （2）特性：大、快、绿、省、稳、舒、少 （3）特点：多样、科学、高标准、发展性、综合性 二、列控系统认知 （1）组成：OCC、车站、轨旁、列车 （2）分类：闭塞制式；车-地通信 （3）子系统：ATC（核心）、SCADA、BAS、FAS、AFC 三、列控发展历程 （1）国外：机械→电气→自动（CBTC） （2）国内：初创→过渡→自主化（北京亦庄线） 四、核心定位 安全防护、高效运行 五、思政引领 家国情怀、安全意识、工匠精神 |  |  |  |  |
| - “教学做一体”设计 |  |  |  |  |  |
| - “教学做一体”教学项目 |  | 围绕3个核心教学任务，结合PPT课件逐模块规范开展教学，突出教学重点、突破教学难点，严格遵循“知识精准、岗位适配”的教学要求，按以下要点实施（总时长48分钟）： 任务1：城市轨道交通认知（16分钟） 任务2：列车运行控制系统认知（18分钟） 任务3：列控系统发展历程认知（14分钟） |  |  |  |
| - 拟实现的能力目标 |  | 1.具备信息归纳、案例分析及逻辑推理能力，能够结合PPT教学素材，系统梳理知识脉络，分析列控系统与城市轨道交通行车安全的内在关联； 2.具备小组协作与语言表达能力，能够积极参与课堂研讨活动，清晰、准确地表达专业技术观点； 3.具备自主学习与知识运用能力，能够独立完成各类课后作业，主动衔接后续课程内容。 |  |  |  |
| - 训练方式手段及步骤 |  | 【教师】明确课堂拓展训练的研讨主题（列车运行控制系统的安全作用与城市轨道交通高标准建设的内在关联）、实施要求及评价标准，将学生分为4-6人一组，组织开展15分钟小组研讨，教师巡视指导，及时解答学生疑问。 研讨结束后，每组推选代表进行发言（发言时长≤1分钟），随后依次开展学生自评、组内互评、组间互评及教师点评，强化学生对核心知识点的运用能力。 【学生】积极参与小组研讨与发言，完成多元评价流程，提升综合能力。 【教师】为各组打分、评选、进行考核评价。 |  |  |  |
| - 教学成果 |  | 学生能够掌握本节课核心知识点，完成课堂任务。 |  |  |  |
| - 教学过程 |  |  |  |  |  |
| - 课前 |  |  |  |  |  |
| - 教学环节 | - 主要教学内容（教师活动） |  |  |  | - 实施情况（学生活动） |
| 课前自主学习 | 【教师】发布课前预习任务，要求学生预习相关教材内容，完成课前测验。 |  |  |  | 【学生】自主预习教材，完成课前测验。 |
| - 课中 |  |  |  |  |  |
| - 教学环节 | - 主要教学内容（教师活动） |  |  |  | - 实施情况（学生活动） |
| 考勤（2min） | 【教师】组织学生签到，核对出勤情况，强化课堂纪律管理，简要阐述本节课的教学目标、核心任务及与专业岗位的内在关联，引导学生快速进入学习状态。 |  |  |  | 【学生】按要求完成签到，明确教学要求，做好课堂学习准备。 |
| 课程复习（3min） | 【教师】本次课为第一课，无复习内容。简要回顾课前预习中发现的共性问题，明确本节课学习起点与重点方向。 |  |  |  | 【学生】回顾预习内容，标记疑问点。 |
| 新课预热 （7min） | - 【教师】进行自我介绍，介绍课程定位、内容安排、考核要求等；以“你每天乘坐的地铁，是如何保证安全准点运行的？”为题导入新课，引导学生思考列车运行控制系统在城轨运营中的核心作用。 |  |  |  | 【学生】聆听、思考、回答，初步建立课程认知。 |
| 任务引入 （5min） | 【教师】通过投影仪展示PPT中日本JR福知山线脱轨事故相关教学素材，结合PPT知识点设计引导性问题，启发学生思考列车运行控制系统的重要性。 “结合教材案例，事故发生的核心原因有两个，分别是什么？”（预设答案：驾驶员超速、列控系统制式陈旧且部分功能失效） |  |  |  | 【学生】每3～5人一组，并以小组为单位，各小组成员在组内轮流发言，阐述自己对案例的理解并讨论；分小组阐述观点，主动思考、积极发言，初步建立列车运行控制系统的安全认知。 【教师】参与到每组的讨论中，及时为学生答疑解惑，总结学生的回答，导入本节课课题并板书。 |
| 传授新知 （48 min） | 【教师】围绕3个核心教学任务，结合PPT课件逐模块规范开展教学，突出教学重点、突破教学难点。 【思政融入】课前案例导入：分析日本JR福知山线脱轨事故案例，关联"安全第一、生命至上"的职业底线要求，引导学生树立安全责任意识，感悟列控技术背后的工匠精神。 任务1：城市轨道交通认知（16分钟） 知识点1.1：起源与发展脉络 结合PPT时间轴、历史图片及数据素材，明确城市轨道交通起源于19世纪初的公共交通系统，1819年巴黎公共马车为城市公共交通早期雏形，1832年纽约有轨公共马车逐步向轨道交通形态演进，1879年德国柏林第一条有轨电车投入运营，标志着城市轨道交通进入初步发展阶段。 知识点1.2：国外发展四阶段 分别讲解初始发展阶段（1863年伦敦首条地铁通车）、停滞萎缩阶段（受两次世界大战及汽车产业崛起影响）、重新发展阶段（20世纪中期，电气牵引、自动控制技术初步应用）、高速发展阶段（21世纪，数字化、智能化技术应用）。 知识点1.3：国内发展历程 重点强调1969年北京地铁1号线通车是我国城轨事业起步标志，目前运营里程与在建里程位居世界前列，实现从技术引进到自主领跑的跨越式发展。 知识点1.4：核心技术特性 系统讲解7项特性（运量大、速度快、污染少、能耗低、可靠性强、舒适性佳、占地面积小），逐一阐释技术内涵及行业价值。 知识点1.5：发展特点 详解5大特点（样式多样化、规划科学化、建设高标准、发展性与复杂性、系统综合性），采用口诀记忆法辅助学生强化记忆。 【随堂互动】发放制式匹配练习表，学生根据给定的3条线路参数匹配合适的ATC制式。 任务2：列车运行控制系统认知（18分钟） 知识点2.1：系统组成及功能 结合PPT框架图、设备实物图，拆解列控系统四大组成部分的核心功能——控制中心（OCC）：核心指挥中枢；车站设备：中间控制节点；轨旁设备：感知终端；车载设备：执行终端。 知识点2.2：分类标准 按闭塞制式分为固定闭塞、准移动闭塞、移动闭塞；按车-地通信方式分为点式ATC系统与连续式ATC系统，对比两者技术差异与应用范围。 知识点2.3：ATC系统选用原则 遵循安全性优先、经济性适配、运量匹配三大原则。 知识点2.4：5大自动化子系统 重点强调ATC系统的核心主导作用，分别讲解SCADA、BAS、FAS、AFC的核心功能及与列控系统的协同关系。 任务3：列控系统发展历程认知（14分钟） 知识点3.1：国外发展三阶段 机械装置控制阶段→电气控制阶段→自动控制阶段（CBTC系统）。 知识点3.2：国内发展三阶段 初创阶段→过渡阶段→自主化发展阶段（2010年北京亦庄线开通自主研发CBTC系统，打破国外垄断）。 知识点3.3：教学互动与思政渗透 结合PPT图表、案例强化重难点，通过互动提问掌握学生知识掌握情况，引导学生思考列控技术演进与城轨运营需求的关联。 【思政融入】结合我国列控技术从引进到自主领跑的发展历程，渗透技术创新意识与家国情怀，引导学生树立"技术报国"的职业理想。 |  |  |  | 【学生】聆听、理解、记录、尝试操作，根据所学内容进行制式匹配练习，完成简单图形绘制训练。 |
| 任务实施 （20min） | 【教师】明确课堂拓展训练的研讨主题（列车运行控制系统的安全作用与城市轨道交通高标准建设的内在关联）、实施要求及评价标准，将学生分为4-6人一组，组织开展15分钟小组研讨，教师巡视指导，及时解答学生疑问。 研讨结束后，每组推选代表进行发言（发言时长≤1分钟），随后依次开展学生自评、组内互评、组间互评及教师点评，强化学生对核心知识点的运用能力。 小组研讨评价标准： 观点明确，紧扣主题（30分） 论据充分，结合专业知识（30分） 逻辑清晰，表达流畅（20分） 团队协作，分工明确（20分） |  |  |  | 【学生】积极参与小组研讨与发言，完成多元评价流程，提升综合能力。 【教师】为各组打分、评选、进行考核评价。 |
| 任务总结 （3min） | 【教师】简要总结本节课的要点。 “技术是支撑，协同是关键” 通过本任务的学习，了解城市轨道交通的起源与发展、熟悉列控系统的组成与分类、掌握系统发展历程及核心技术特征，强化列车运行控制系统的安全核心地位及我国列控技术自主化成就。 |  |  |  | 【学生】总结回顾知识点。 |
| 作业布置 （2 min） | 【教师】结合课程"分层教学"的教学要求，布置三类课后作业： 1.基础作业：默写城市轨道交通7项技术特性、5大自动化子系统功能及列车运行控制系统发展阶段； 2. 提升作业：简要阐述我国列车运行控制系统自主化发展的意义（字数控制在100字左右）； 3. 预习作业：预习下一节课车-地通信设备相关内容，完成学习通课前测。 |  |  |  | 【学生】记录作业要求，确保课后按时完成。 |
| - 课后 |  |  |  |  |  |
| - 教学环节 | - 主要教学内容（教师活动） |  |  |  | - 实施情况（学生活动） |
| 本次课作业：完成学习通的测评练习 | 【教师】发布学习通测评练习，设置基础题（选择、填空）和提升题（简答），系统自动批改客观题，教师逐份批改主观题，统计错题率，整理错题集用于下次课复盘。 |  |  |  | 【学生】完成学习通测评练习。 |
| 下次课前任务：（1）完成学习通课前测 （2）观看视频资料 | 【教师】在线检查学生完成下次课前任务情况，通过学习通数据统计预习效果，调整教学侧重点。 |  |  |  | 【学生】完成学习通课前测；观看视频资料。 |
| 作业批改与错题复盘 | 【教师】 1.收齐作业后48小时内完成批改，标注错误并给出评语； 2.统计高频错题，形成错题集； 3.下次课开头用5分钟进行错题复盘，针对共性问题集中讲解； 4. 对作业完成质量较差的学生进行个别辅导。 |  |  |  | 【学生】对照批改结果订正错题，整理个人错题本。 |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |
| 目标类型 | 达成情况（打√） |  |  |  | 简要说明 |
| 教学目标达成情况 | 优□ 良□ 中□ 差□ |  |  |  |  |
| 教学过程反思 | 优□ 良□ 中□ 差□ |  |  |  |  |
| 学生学习效果反馈 | 优□ 良□ 中□ 差□ |  |  |  |  |
| 改进措施与下一步计划 | 针对本节课问题的改进方法： 下节课需要调整的内容： |  |  |  |  |